Описание функций и инструкции по настройке гидравлического блока HYTOS 80000175-0001 (1,5 кВт 2 МВ) действительны для уравнителя телескопического порога с кнопкой автоматической работы

Ступенчатый клапан платформы в комплекте

| Описание функции |  |
| --- | --- |
| Блок управления | TD 950Docking LA/DLA/LSA/DLSA |
| Гидравлический блок | Hytos 80000175-0001, 2 магнитных клапана (или подобные) |
| Гидравлическая схема | 87000124 |
| Основные условия | Все электрические и гидравлические компоненты установлены правильно, ошибки отсутствуют Опции не установлены. Тягач перед доком отсутствует Уравнитель в перекрестном положении |
| 1. Запуск | - Включите основной переключатель (MS) - Включится дисплей 950 - Загорится служебный индикатор - Быстро нажмите кнопку «LIFT» для активации магнитных клапанов - Платформа быстро отреагирует, служебный индикатор выключится - Магнитный клапан V1 находится под напряжением для ОТКРЫТИЯ - Устройство готово к запуску |
| 2. Поднятие платформы | - Нажмите кнопку «LIFT» и удерживайте ее нажатой - Запускается насос - V2 под напряжением, обесточенная пружина возврата V1 закрыта - Повышение давления - Масло течет через V2 и RV1 к обоим подъемным цилиндрам (C1 и C2) и краевому цилиндру (B) - Обратный клапан с гидравлическим управлением в линии отвода цилиндра порога (A) открыт - При давлении около 50 бар платформа начинает подниматься |
| 3. Выдвижение телескопического порога | - Отпустите кнопку «LIFT». Если кнопку «LIFT» держать нажатой, давление повышается. При давлении около 140 бар (предустановленное значение) давление сбрасывается посредством DB1. - Нажмите кнопку «EXTEND» (нажмите кнопку выдвижения в течение 2 секунд после отпускания кнопки «LIFT»: через 2 секунды платформа опустится до перекрестного положения) - V2 обесточен, пружина возвращается. Масло течет через обратный клапан DV2 к цилиндру порога (A) - Платформа перестает подниматься и удерживает положение (масло заблокировано закрытым V1 и односторонним обратным клапаном RV1) - Порог выдвигается, и масло течет из цилиндра через порты B и V2 в бак. |
| 4. Опускание платформы | - Отпустите кнопку «EXTEND», когда Телескопический порог выдвинут. Если кнопку «EXTEND» держать нажатой, а порог полностью выдвинут=, давление повышается. При давлении приблизительно 50 бар (предварительно установленное поставщиком значение) DB2 сбрасывает давление - Насос останавливается. - V1 под напряжением, открыт. - Платформа опускается. Скорость опускания платформы регулируется дроссельным клапаном DV1 |
| 5. Телескопический порог гидравлически заблокирован для отвода | - Цилиндр порога заблокирован DB2 и обратным клапаном с гидравлическим управлением - Порог не может двигаться внутрь (в процессе погрузки: безопасность!) - Порог может двигаться наружу. - Для предотвращения вакуума данное движение открывает обратный клапан с гидравлическим управлением и RV3 |
| 6. Уравнитель для перекрестного положения (положения покоя) | - Нажмите кнопку автоматической работы один раз - V2 под напряжением, обесточенная пружина возврата V1 закрыта - Повышение давления - Масло течет через V2 и RV1 к обоим подъемным цилиндрам (C1 и C2) и цилиндру порога (B) - Обратный клапан с гидравлическим управлением в линии отвода цилиндра порога (A) открыт - При давлении около 50 бар платформа начнет подниматься - Одновременно масло течет к цилиндру порога (B): порог складывается - Из другого бокового цилиндра порога (A) масло течет через DV2 и V2 в бак - Скорость отвода порога регулируется DV2 - В предварительно установленное время, обратный таймер выравнивателя (L16), насос останавливается (таймер обратного выравнивателя отсчитывает время после нажатия кнопки автоматической работы) - Обесточенная пружина возврата V2, V1 под напряжением открыт - Масло из подъемных цилиндров течет через DV1 и V1 в бак, платформа опускается - Скорость опускания платформы регулируется DV1. - Платформа достигает перекрестного положения |

Наиболее важные особенности:

- Телескопический порог выдвигается отдельной кнопкой

- Может быть выбрана длина выдвижения телескопического порога

- Уравнитель возвращается в перекрестное положение импульсной кнопкой

| Инструкция по настройке |  |
| --- | --- |
| Блок управления | TD 950Docking LA/DLA/LSA/DLSA |
| Гидравлическое устройство | Hytos 80000175-0001, 2 магнитных клапана (или подобные) |
| Гидравлическая схема | 87000124 |
| Основные условия | Все электрические и гидравлические компоненты установлены правильно, ошибки отсутствуют Опции не установлены. Тягач перед доком отсутствует Уравнитель в перекрестном положении |

Примечание. Необходимо соблюдать указания по технике безопасности!

| 1. Настройка давления подъема | - Нажмите кнопку «LIFT». Если для подъема платформы недостаточно давления, разблокируйте шпиндель клапана DB1 и поворачивайте по часовой стрелке, пока платформа не поднимется. - Нажмите кнопку «EXTEND» для выдвижения порога до максимума. - Разблокируйте шпиндель клапана DV2 и поверните по часовой стрелке до его остановки (закрытия) - Дайте платформе опуститься примерно на 100 мм выше самого нижнего положения. - Нажмите кнопку «LIFT» и удерживайте ее нажатой. - Разблокируйте шпиндель клапана DB1 и поворачивайте против часовой стрелки, пока платформа не перестанет подниматься и «плавать». Измерьте давление на «MC» (плавающее давление). - Поднимите давление, повернув шпиндель по часовой стрелке, чтобы в самом верхнем положении платформы давление было плавающим плюс 15 бар. - Зафиксируйте шпиндель, затянув стопорную гайку. - Проверьте герметичность клапанов. Поднимите платформу выравнивателя в верхнее положение и отключите главный сетевой выключатель. Если платформа не опускается, все клапаны затянуты. |
| --- | --- |
| 2. Настройка скорости складывания порога | - Нажмите кнопку «LIFT» - Откройте клапан DV2, повернув шпиндель против часовой стрелки, и отрегулируйте так, чтобы конец порога поднимался на высоту около 100 мм, а отводился на 400 мм. - Зафиксируйте шпиндель, затянув стопорную гайку. |
| 3. Проверка силы выдвижения | - Клапан DB2 отрегулирован и герметизирован поставщиком до 50 бар. Повышение данного давления не допускается! - Проверьте силу выдвижения: нажмите кнопку «Lip». Порог должен выдвигаться непрерывно. |
| 4. Настройка скорости опускания платформы | - Разблокируйте и поверните шпиндель клапана DV1 по часовой стрелке до его остановки (закрытия). - Нажмите кнопку «LIFT» и полностью поднимите платформу. - Поверните шпиндель против часовой стрелки, чтобы скорость погружения между верхним и горизонтальным положениями платформы, измеренная на переднем крае платформы, составляла 120 мм/с. - Зафиксируйте шпиндель, затянув контргайку. Замечание: снижение скорости может привести к ненадежной работе предохранительных клапанов! |
| 5. Проверка функции предохранительных клапанов | - Нажмите кнопку «LIFT» и поднимите платформу в верхнее положение. - Полностью откиньте порог и дайте платформе опуститься до тех пор, пока порог не упрется в испытываемое устройство (или соответствующую опору). - Поместите испытательный груз (минимум 25% грузоподъемности, например, минимум 1500 кг для грузоподъемности 60 кН) в центр платформы. - Отпустите отношение испытываемого устройства. Снимите опору за один раз. - После погружения на расстояние макс. 150 мм (измеряется на переднем крае платформы) оба подъемных цилиндра должны заблокироваться. - Если один цилиндр не блокируется, повторите испытание. Если цилиндр снова не блокируется, замените цилиндр. |

|  | V1 электромагнитный клапан (MV) RV3 обратный клапан для предотвращения вакуума при выдвижении порога C1 порт в подъемный цилиндр |
| --- | --- |
|  | DV1 дроссельный клапан, скорость погружения платформы DV2 Дроссельный клапан, скорость выдвижения порога A Порт для цилиндра порога, давление при выдвижении B Порт для цилиндра порога, давление при складывании MC Порт для измерения давления M Порт для измерения давления, давление выдвижения цилиндра порога RV1 Обратный клапан, поддерживает платформу поднятой во время выдвижения порога RV2 Обратный клапан, предотвращает обратный поток гидравлического масла в насос |
|  | V2 Электромагнитный клапан (MV), поднимает платформу или выдвигает порог ERV Гидравлически управляемый обратный клапан, открывается с возвратом при отводе порога C2 Порт для подъемного цилиндра DB1 Клапан сброса давления DB2 Клапан сброса давления, цилиндр порога |

|  | Гидравлический насос С электроприводом |  | Дроссельный клапан (ограничение потока) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фильтр (меш) |  | Дроссельный клапан (ограничение потока) Настраиваемый |
|  | 2-стороннй, 2-позиционный клапан С возвратной пружиной Электрическое управление (соленоид) |  | Цилиндр одностороннего действия С предохранительным клапаном |
|  | Клапан сброса давления Настраиваемый |  | Цилиндр двухстороннего действия |
|  | 4-сторонний, 2-позиционный клапан С возвратной пружиной Электрическое управление (соленоид) |  | Односторонний обратный клапан |
|  | Воздушный фильтр (фильтр сапуна) |  |  |

| Данный чертеж остается собственностью нашей компании. Запрещено, без нашего ведома, копировать или распространять, демонстрировать или каким-либо иным образ ом доводить до сведения третьих лиц или использовать чертеж для производства ни в первоначальной, ни в любой измененной форме. Преступление будет преследоваться согласно действующему законодательству | Ред. | № | № AN | Редакция | Дата | Выполнил | Одобрил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6S, M14×1,5 При поставке защита от пыли закрыта DB2 настроен производителем на 50 бар и герметизирован. |  |  |  |  |  |  |

| Выполнил МВ | Одобрил | Размеры без указанных допусков в см.: Имеет силу на дату последней редакции | Масштаб |  | Файл | Размер А4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Замены |  |  |  |
|  |  | Гидравлическая схема TELEDOCK 2MV | Статус | № AN | Дата |  |
|  |  |  | чертеж № 8700.0124 |  |  | Ред. В |

| Описание функции СТУПЕНЧАТОГО КЛАПАНА |  |
| --- | --- |
| Блок управления | TD 950Docking LA/DLA/LSA/DLSA |
| Гидравлическое устройство | Hytos 80000175-0001, 2 магнитных клапана (или подобные) |
| Гидравлическая схема | 1А300107 |
| Основные условия | Все электрические и гидравлические компоненты установлены правильно, ошибки отсутствуют Опции не установлены. Тягач перед доком отсутствует Уравнитель в перекрестном положении |
| 1. Ступенчатый клапан | - Поперечное положение СТУПЕНЧАТОГО выравнивателя находится под углом, Телескопический порог направлен вниз - СТУПЕНЧАТЫЙ клапан предотвращает автоматическое выдвижение порога (под действием силы тяжести). Если давление поднимется выше 40 бар, порог может выдвинуться. - Во время складывания порога масло свободно течет через обратный клапан - Все функции идентичны стандартному TD |

|  | Ступенчатый клапан Односторонний клапан сброса давления |
| --- | --- |

| Данный чертеж остается собственностью нашей компании. Запрещено, без нашего ведома, копировать или распространять, демонстрировать или каким-либо иным образом доводить до сведения третьих лиц или использовать чертеж для производства ни в первоначальной, ни в любой измененной форме. Преступление будет преследоваться согласно действующему законодательству | Ред. | № | № AN | Редакция | Дата | Выполнил | Одобрил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внимание: DB2 макс. 80 бар. |  |  |  |  |  |  |

| 4 | 1 | ea | Фитинг GE 6-PSR3/8 | 82002472 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | ea | Односторонний клапан сброса давления SCV 42 F-40 | 81090632 |  |  |
| 2 | 1 | ea | Фитинг GE 8-PLR3/8 | 82002463 |  |  |
| 1 | 1 | ea | Фитинг EVGE 8-PLR | 82000286 |  |  |
|  |  |  | Перекрестный набор для ступенчатой двери | 1A300107 |  |  |
| Роз. | Шт. | Ед. | Изд. | изд. № | Норм. | Материал |

| Выполнил МВ | Одобрил | Размеры без указанных допусков в см.: Имеет силу на дату последней редакции | Масштаб |  | Файл | Размер А4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Замены |  |  |  |
|  |  | Гидравлическая схема TELEDOCK 2MV | Статус | № AN | Дата 09.09.2015 |  |
|  |  |  | чертеж № 1А30.0107 |  |  | Ред. В |